ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

ENG. GETULIO SILVEIRA ALVES-CREA MG 32701/D

Rua Celina Lisboa Frederico, 111 sala 209 Centro – Unaí-MG- 38610-000

Fone: (38) 36763226 – email: getulio.silveira@uol.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO OBRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR VALADARES, 594- BAIRRO CENTRO -  UNAÍ-MG

OCUPAÇÃO DO IMÓVEL : REPARTIÇÃO PÚBLICA

O presente memorial descritivo visa complementar e especificar os serviços e materiais a serem empregados na construção da obra.

GENERALIDADES:

1- Do terreno:

Lote: urbano

Área: 579,00 m²

Forma: Retangular

2- Da edificação:

No. de Pavimentos:  07

Área Construída:  A = 2.497,99 m²

ESPECIFICAÇÕES:

- Instalação provisória:

- As ligações provisórias  de água e energia elétrica serão executadas de acordo as respectivas concessionárias locais.

b-   Ao iniciar a obra , o proprietário  terá o compromisso de contratar um profissional para   executar a obra .

- Trabalhos em terra :  Para a implantação das fundações  foram feitas escavações e aterros conforme os projetos arquitetônico e estrutural  , a fim    de obter-se os nivelamentos indicados.

- Fundações: As fundações forma executadas em tubulões , com  dimensões e armações de acordo com as especificações do projeto estrutural que foi  elaborado de acordo com NB 6118 de 2003.

- Contra Piso: Após a execução da fundação e vigas baldrames , todos os espaços vazios foram reaterrados, compactados e nivelados conforme os níveis apresentados nas plantas baixas, em seguida será executado um contrapiso em concreto Fck = 13,5 Mpa , com    7 cm de espessura.

- Super Estrutura: De acordo com o cálculo estrutural  foram  executados pilares e  vigas em concreto armado com resistência    Fck = 20,0 Mpa. As  lajes serão  pré- moldadas , obedecendo as normas brasileiras e as cargas especificadas no projeto estrutural que foi  elaborado de acordo com a NB 6118 de 2003. A estrutura resiste ao fogo de acordo com os tempos especificados na IT 06 , Tabela A

- Cobertura:  A cobertura é composta de uma estrutura de madeira sobre lajes com resistência compatível com a carga do telhado .O telhado foi construído com telha de fibrocimento e  ficou embutido na platibanda.

- Revestimento:   As alvenarias internas , externas e os tetos, foram  chapiscados com cimento e areia, traço 1:3 e após a cura foi executado o reboco com 2,0 cm de espessura em argamassa 1:6.

Os banheiros,serão  revestidos com azulejos cerâmicos de primeira qualidade até a altura da laje.

- Pavimentação: Será  utilizado  em todas as dependências piso em cerâmica  PEI IV. Nas escadas será   empregado piso de cimento anti-derrapante.  No piso do passeio publico e  acessos será utilizada cerâmica anti – derrapante.

11- Esquadrias: As janelas serão em vidro temperado com ferragens de aço , com exeção das janelas da escada que serão em ferro T e L , atendendo`a  IT 08 , com dimenões  especificadas no   projeto.

12- Vidro: Os vidros  terão formatos e espessuras compatíveis com o tamanho dos caixilhos, serão todos lisos.

- Pintura:   Sobre o reboco das alvenarias será executada  uma pintura com tinta  acrílica, trabalhando com cores e técnicas diferenciadas em determinados lugares.

- Forro: Os forros sob os banheiros e áreas de serviço , bem como outras áreas a serem rebaixadas serão executado em gesso sob a laje.

- As instalações hidro-sanitárias, elétricas-telefônicas e combate a incêndio e pânico    serão executadas de acordo com os projetos  aprovados e as normas brasileiras

- Observações:

Para qualquer alteração a ser feita deverá ser consultado previamente o responsável técnico  e obter do mesmo a autorização por escrito, podendo o proprietário ser responsabilizado por quaisquer mudanças que venha a causar prejuízo à obra.

Eventuais omissões deste memorial; serão  complementadas a nível de obra pelo responsável técnico e pelo proprietário.

Unaí, 30 de julho de 2007.

Eng. Getulio Silveira Alves

CREA 32701/D